Material Safety Data Sheet

[제1항] 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 ◦ Ca◦ST 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 ◦ PVC 열안정제. 다. 제조사/공급자/유통업자 정보 ◦ 회사명: 우창실업 ◦ 주소: 충청남도 서산시 지곡면 환성리 223◦34 ◦ 긴급전화번호: 041-664-6671

[제2항] 유해성∙위험성

가. 유해성·위험성 분류 ◦ 고용노동부 고시 제 2012◦14 호에 따라 분류되지 않음 나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목 ◦ 그림문자 : 해당없음 ◦ 신호어 : 해당없음 ◦ 유해·위험문구 : 해당없음 ◦ 예방조치문구 - 예방 : 해당없음 - 대응 : 해당없음 - 저장 : 해당없음 - 폐기 : 해당없음 다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA) ◦ 보건 : 0 ◦ 화재 : 0 ◦ 반응성 : 0

[제3항] 구성성분의 명칭 및 함유량

가. 구성성분의 명칭 ◦ 아래표 참조 나. 함유량 물질명; CAS No.; 함유량. Calcium stearate; 1592-23-0; Min. 98.0%.

[제4항] 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 ◦ 물질과 접촉 시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오. ◦ 즉시 의료조치를 취하시오. 나. 피부에 접촉했을 때 ◦ 물질과 접촉 시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오. ◦ 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오. ◦ 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오. ◦ 즉시 의료조치를 취하시오. 다. 흡입했을 때 ◦ 긴급 의료조치를 받으시오. ◦ 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오. ◦ 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오. ◦ 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오. 라. 먹었을 때 ◦ 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오. ◦ 즉시 의료조치를 취하시오. 마. 기타 의사의 주의사항 ◦ 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

[제5항] 폭발∙화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제 ◦ 소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알코올포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제) ◦ 대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제) ◦ 고압주수 (부적절한 소화제) 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 ◦ 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 ◦ 가열 시 용기가 폭발할 수 있음 ◦ 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 ◦ 화재 시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 ◦ 물질의 흡입은 유해할 수 있음 ◦ 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음 다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 ◦ 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오. ◦ 누출물은 오염을 유발할 수 있음 ◦ 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 ◦ 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오. ◦ 탱크 화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오. ◦ 탱크 화재 시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오. ◦ 탱크 화재 시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.

[제6항] 누출사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 ◦ 모든 점화원을 제거하시오. ◦ 위험하지 않다면 누출을 멈추시오. ◦ 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오. ◦ 오염지역을 환기하시오. ◦ 노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오. ◦ 분진 형성을 방지하시오. 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 ◦ 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오. 다. 정화 또는 제거 방법 ◦ 소량 누출 시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오. ◦ 소량 누출 시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오. ◦ 다량 누출 시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드시오. ◦ 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오. ◦ 분말 누출 시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오.

[제7항] 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 ◦ 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오. ◦ 취급 후 철저히 씻으시오. ◦ 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오. ◦ 고온에 주의하시오. 나. 안전한 저장방법 ◦ 밀폐하여 보관하시오. ◦ 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오. ◦ 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오.

[제8항] 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 ◦ 국내규정 : 자료없음 ◦ ACGIH 규정 : 자료없음 ◦ 생물학적 노출기준 : 자료없음 ◦ OSHA 규정 : 자료없음 ◦ NIOSH 규정 : 자료없음 ◦ EU 규정 : 자료없음 ◦ 기타 : 자료없음 나. 적절한 공학적 관리 ◦ 공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오. 다. 개인보호구 ◦ 호흡기 보호 - 노출되는 입자상 물질의 물리 화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오. - 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬부착 방진마스크(분진, 미스트, 흄용 여과재) - 산소가 부족한 경우(< 19.5%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오. ◦ 눈 보호 - 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장해를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하시오. - 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오. ◦ 손 보호 - 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오. ◦ 신체 보호 - 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오.

[제9항] 물리화학적 특성

가. 외관 : ◦ 성상 : 고체 (분말) ◦ 색상 : 백색 나. 냄새 : 자료없음 다. 냄새역치 : 자료없음 라. pH : 자료없음 마. 녹는점/어는점 : 179 ℃ 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음 사. 인화점 : 자료없음 아. 증발속도 : 자료없음 자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음 카. 증기압 : 자료없음 타. 용해도 : 2 mg/L (35 ℃) 파. 증기밀도 : 자료없음 하. 비중/밀도 : 1.12 (비중) 거. n-옥탄올/물분배계수 : log Kow = 14.34 (예측치) 너. 자연발화온도 : 460 ℃ 더. 분해온도 : 435 ℃ 러. 점도 : 자료없음 머. 분자량 : 607

[제10항] 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 : ◦ 상온상압조건에서 안정함 ◦ 가열 시 용기가 폭발할 수 있음 ◦ 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 ◦ 화재 시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 ◦ 물질의 흡입은 유해할 수 있음 ◦ 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음 나. 피해야 할 조건 : ◦ 열, 스파크, 화염 등 점화원 다. 피해야 할 물질 : ◦ 가연성 물질 라. 분해 시 생성되는 유해물질 : ◦ 자극성, 독성 가스

[제11항] 독성에 관한 정보

가. 건강 유해성 정보 ◦ 급성독성 - 경구 : 자료없음 - 경피 : 자료없음 - 흡입 : 자료없음 ◦ 피부부식성 또는 자극성 : 자료없음 ◦ 심한 눈손상 또는 자극성 : 자료없음 ◦ 호흡기과민성 : 자료없음 ◦ 피부과민성 : 자료없음 ◦ 발암성 :분류되지 않음 - ACGIH : A4 (Stearates) - 노동부고시, IARC, NTP, OSHA, EU Regulation 1272/2008 : not listed ◦ 생식세포변이원성 : 자료없음 ◦ 생식독성 : 자료없음 ◦ 특정 표적장기 독성 (1 회 노출) : 자료없음 ◦ 특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 자료없음 ◦ 흡인유해성 : 자료없음

[제12항] 환경에 미치는 영향

가. 생태독성 ◦ 급성 수생 독성 : 자료없음 ◦ 만성 수생 독성 : 분류되지 않음 ◦ 어류 : 자료없음 ◦ 갑각류 : 자료없음 ◦ 조류 : 자료없음 나. 잔류성 및 분해성 ◦ 잔류성 :자료없음 ◦ 분해성 : 자료없음 다. 생물농축성 ◦ 농축성 :생물농축성이 낮을 것으로 예측됨(BCF = 3.377) (예측치) ◦ 생분해성 :자료없음 라. 토양이동성 : 토양에 흡착될 수 있음 (Koc = 234,300,000) (예측치) 마. 기타 유해 영향 : 자료없음

[제13항] 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 ◦ 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오. 나. 폐기시 주의사항 ◦ (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

[제14항] 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) : 위험물로 분류되지 않음 나. 적정선적명 : 해당없음 다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음 라. 용기등급 : 해당없음 마. 해양오염물질 : 해당없음 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 ◦ 화재시 비상조치 : 해당없음 ◦ 유출시 비상조치 : 해당없음

[제15항] 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 규제되지 않음 나. 유해화학물질관리법에 의한 규제 : 규제되지 않음 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 규제되지 않음 라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 규제되지 않음 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : ◦ 국내규제 : ◦ 잔류성유기오염물질관리법 : 규제되지 않음 ◦ 국외규제 : - EU 분류정보(확정분류결과) : 분류되지 않음 - EU 분류정보(위험문구) : 해당없음 - EU 분류정보(안전문구) : 해당없음 - EU 규제정보(EU SVHC list) : 규제되지 않음 - EU 규제정보(EU Authorisation List) : 규제되지 않음 - EU 규제정보(EU Restriction list) : 규제되지 않음 - 미국관리정보(OSHA 규정) : 규제되지 않음 - 미국관리정보(CERCLA 규정) : 규제되지 않음 - 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 규제되지 않음 - 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 규제되지 않음 - 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 규제되지 않음 - 미국관리정보 : Inventory - Section 8(b) Inventory (TSCA): 존재함 - 일본관리정보 : Existing and New Chemical Substances (ENCS): (2)-611 - 중국관리정보 : Inventory of Existing Chemical Substances (IECSC): 존재함 - 캐나다관리정보 : Domestic Substances List (DSL): 존재함 - 호주관리정보 : Inventory of Chemical Substances (AICS): 존재함 - 뉴질랜드관리정보 : Inventory of Chemicals (NZIoC): 존재함 - 필리핀관리정보 : Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) : 존재함 - 로테르담협약물질 : 규제되지 않음 - 스톡홀름협약물질 : 규제되지 않음 - 몬트리올의정서물질 : 규제되지 않음

[제16항] 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 ◦ KOSHANET 나. 최초작성일 ◦ 2010. 06. 30 다. 개정횟수 및 최종개정일자 ◦ 개정횟수: 0회 ◦ 최종 개정일자: 라. 기타 ◦ 자료없음